初级钳工题库
一、选择题
1、两基本几何体表面相切时，相切处（     ）交线。

A、不画                          B、应画出    

C、可画可不画                    D、必须画出

2、看零件图中的技术要求是为了（     ）。

A、想象零件的形状                B、明确各部分大小     

C、掌握质量指标                  D、了解零件性能

3、外螺纹的小径应画（    ）

A、粗实线                        B、细实线

C、虚线                          D、点划线

4、M10-6g-L 中螺纹公差带代号只标一个6g是（    ）

A、顶径无公差带要求

B、中径无公差带要求

C、中径、顶径公差带均为6g

D、标记错误

5、百分表每次使用完毕，要将测量杆擦干净，放入盒内保管，应（     ）。

A、涂上油脂                      B、上机油      

C、让测量杆处于自由状态          D、拿测量杆，以免变形

6、精度值为（   ）mm的游标卡尺，其原理是使主尺身上的49mm等于游标尺上50格刻线的长度。

A、0．02       B、0.1        C、0.05       D、0.01
7、常用千分尺测量范围每隔（A）mm为一挡规格。

A、25        B、50       C、100          D、150

8、经过划线确定加工时的最后尺寸，在加工过程中，应通过（    ）来保证尺寸精度。

A、测量       B、划线       C、加工        D、划图

9、量具在使用过程中，与工件（   ）放在一起。

A、不能     B、能     C、有时能      D、有时不能

10、游标高度尺一般是用来（    ）的。
A、测直径                      B、测齿高

C、测高和划线                  D、测高和测深度

11、一般靠近零线的那个偏差就是（    ）。

A、标准偏差                     B、尺寸偏差

C、实际偏差                     D、基本偏差
12、切削用量的三要素包括（     ）。

A、切削厚度、切削宽度和进给量       B、切削速度、切削厚度和进给量    

C、切削速度、切削深度和进给量       D、切削速度、切削宽度和进给量

13、制造手锤的工具是（    ）

A、T4        B、T10        C、T7       D、T12

14、调质即是（     ）

A、淬火+高温回火                B、淬火+中温回火

C、淬火+低温回火                D、渗碳+淬火

15、淬火的目的是（     ）。

A、提高硬度和耐磨性              B、降低硬度，提高塑性      

C、改善切削加工性                D、提高强度和韧性

16、划线平板，材料应选择（     ）。

A、低碳钢                        B、中碳钢     

C、合金钢                        D、铸铁

17、锯条锯齿的角度，规定其后角是（     ）。

A、60°                         B、50°  

C、40°                         D、30°

18、一般手锯的往复长度不应小于锯条长度的（      ）。

A、1/3                           B、1/2   

C、3/4                           D、2/3

19、孔的精度要求比较高，表面粗糙度要求很小时，应选用主要起（      ）作用的切削液。

A、润滑                          B、冷却     

C、冲洗                          D、防腐

20、最大钻孔直径为80mm的钻床是（     ）。

A、台钻                          B、立钻   

C、摇臂钻                        D、手电钻

21、精度为0.02mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为40.64时，游标上的第（     ）格与主尺刻线对齐。

A、40          B、64          C、20         D、32

22、台虎钳的规格是以钳口的（     ）表示的。

A、长度         B、宽度           C、高度          D、夹持尺寸

23、钻头上缠绕铁屑时，应及时停车，并用（     ）清除。

A、手           B、嘴吹           C、工件          D、钩子

24、平锉刀的主要工作面指的是(    )。

A、锉刀上下两面     B、两侧面         C、全部有锉齿的表面

25、划线时， 在零件的每一个方向都需要选择（   ）
A、一      B、二         C、三          D、四

26、制造锉刀应选用（C）材料。
A、T4           B、T10          C、T7         D、T12

27、一般材料的硬度越高（    ）

A、塑性越大                   B、强度越高

C、韧性越好                   D、越耐磨

28、划针的长度为220~300mm时，直径为（   ）

A、2~3mm                    B、3~6mm

C、6~8mm                    D、8~10mm

29、毛胚件划线时，一般用（   ）涂料。

A、蓝油                      B、白灰水

C、硫酸铜                    D、蓝墨水

30、平锉、方锉、圆锉、半圆锉和三角锉都属于（   ）类锉刀。

A、特种锉                    B、什锦锉

C、普通锉                    D、整形锉
31、锉刀分为普通锉、特种锉和（      ）三类。

A、刀口锉                   B、菱形锉

C、整形锉                   D、椭圆锉

32、板锉的尺寸规格是用锉身的（    ）大小规定的。

A、宽度                    B、厚度

C、长度                    D、精度

33、精锉时，必须采用（   ），使锉痕变直，纹理一致。

A、交叉锉                  B、顺向锉

C、选转锉                  D、掏锉

34、锯齿粗细是以锯条上（   ）长度内的齿数来表示的。

A、20mm                     B、25mm

C、30mm                     D、25cm

35、锯割的速度以每分钟（   ）为宜。
A、10~20                   B、20~40

C、40~60                   D、60~80

36、麻花钻由柄部、颈部和（   ）组成。

A、切削部分                 B、校准部分

C、工作部分                 D、排屑部分

37、标准麻花钻的顶角2φ为（    ）

A、120°±2°               B、90°±2°
C、135°±2°               D、118°±2°

38、钻孔时，其（   ）是由钻头直径决定。

A、切削速度                 B、切削深度

C、进给量                   D、转速

39、直径为30-50mm的孔，一般分（   ）次钻削。

A、一           B、二           C、三           D、四

40、绞刀由（    ）、颈部和柄部三个部分组成。

A、切削部分                B、校准部分

C、工作部分                D、切削刃

41、用标准绞刀绞削D〈40mm、IT8级精度、表面粗糙度Ra1.25的孔，其工艺过程是（   ）

A、钻孔→扩孔→绞孔
B、钻孔→扩孔→粗绞→精绞

C、钻孔→粗孔→精绞

D、钻孔→扩孔→精绞

42、细牙普通螺纹外径为16mm、螺距为1mm，用代号（    ）表示。

A、M16                    B、M16-1

C、M16x1                  D、M16/1

43、钢件的圆杆直径为φ15.7mm时，可套（   ）的螺纹。
A、M15       B、M14        C、M18          D、M16

44、规格为125mm的台虎钳，其（    ）为125mm。

A、钳口宽度                B、高度

C、长度                    D、夹持尺寸

45、台虎钳应保持清洁，要常给（    ）和其他活动表面加油润滑。
A、钳口                   B、丝杆螺母

C、手柄                   D、钳身

46、用台虎钳夹紧工件时，只允许（   ）手柄。

A、同手锤敲击           B、用手板

C、套上长管子板         D、两人同时板

47、最大钻孔直径为80mm的钻床是（   ）

A、台钻                 B、立钻

C、摇臂钻               D、电钻

48、（   ）操作都是钳工最常用的加工方法，一般要在各种钻床上完成。

A、钻孔、扩孔、绞孔、镗孔

B、钻孔、扩孔、锪孔、绞孔、攻螺纹
C、钻孔、扩孔、绞孔、镗孔、攻螺纹

D、钻孔、锪孔、扩孔、镗孔、攻螺纹

49、表示钻床的字母是（    ）

A、Z           B、T            C、B       D、X

50、钳工工作台对面有人时，必须设置密度（    ）
A、较大       B、较小          C、适当     D、很小

51、立体划线要选择几个划线基准（   ）

A、一        B、二         C、三       D、四

52、划线时当发现毛坯误差不大，但用找正方法不能补救时，可用（   ）方法来予以补救，使加工后的零件仍能符合要求。

A、找正    B、借料    C、变换基准    D、改图样尺寸

53、Z525立钻主要用于（     ）。

A、镗孔    B、钻孔    C、铰孔    D、扩孔

54、一般划线精度能达到（     ）。

A、0.025～0.05 mm    B、0.1～0.3 mm

C、0.25～0.5 mm    D、0.25～0.8 mm

54、读零件图的第一步应看（     ），了解其零件概貌。

A、视图    B、尺寸    C、技术要求    D、标题栏

55、机床照明灯应选（     ）V的电压。

A、6    B、24    C、110    D、220

56、钻头上缠绕铁屑时，应及时停车，用（    ）清除。

A、手    B、工件    C、钩子    D、嘴吹

57、磨削加工的主运动是（    ）。

A、砂轮圆周运动    B、工件旋转运动    C、工作台移动    D、砂轮架运动

58、从（ C   ）中可以了解装配体的名称。

A、明细栏    B、零件图    C、标题栏    D、技术文件

59、标准麻花钻主要用于（    ）。

A、扩孔    B、钻孔    C、铰孔    D、锪孔

60、用标准铰刀铰削D<40 mm、IT8级精度、表面粗糙度Ra1.6的孔，其工艺过程是（    ）。

A、钻孔-扩孔-铰孔    B、钻孔-扩孔-粗铰-精铰

C、钻孔-粗铰-精铰    D、钻孔-扩孔-精铰

61、起锯角约为（     ）左右。

A、10°    B、15°    C、20°    D、25°

62、制造麻花钻头应选用（    ）材料。

A、T10    B、W18Cr4V    C、5CrMnMo    D、4Cr9Si2

63、扩孔的加工质量比钻孔高，常作为孔的（    ）加工。

A、精    B、半精    C、粗    D、一般

64、冷作硬化现象是在（    ）时产生的。

A、热矫正    B、冷矫正    C、火焰矫正     D、高频矫正

65、标注形位公差代号时，形位公差项目符号应写入形位公差框格（    ）内。

A、第一格    B、第二格    C、第三格    D、第四格

66、用百分表测量时，测量杆应预先压缩0、3～1 mm，以保证有一定的初始测力，以免（    ）测不出来。

A、尺寸    B、公差    C、形状公差    D、负偏差

67、千分尺的活动套筒转动一格，测微螺杆移动（    ）。

A、1 mm    B、0.1 mm    C、0.01 mm    D、0.001 mm

68、开始工作前，必须按规定穿戴好防护用品是安全生产的（    ）。

A、重要规定    B、一般知识    C、规章    D、制度
69、游标高度尺一般用来（    ）。

A、测直径    B、测齿高    C、测高和划线    D、测高和测深度

70、圆锉刀的尺寸规格是以锉身的（     ）大小规定的。

A、长度    B、直径    C、半径    D、宽度
71、内螺纹的大径应画（    ）。
A. 粗实线

B. 细实线

C. 虚线

D. 点划线

72、有机粘合剂可以在室温下（    ）。

A、液化    B、汽化    C、固化    D、熔化

73、起重设备和（     ）在使用过程中，如果操作不正确，将发生人身和设备事故，危及人身安全。

A、吊装工具    B、工艺程序    C、图纸    D、工艺卡

74、碳化硅砂轮适用于刃磨（    ）刀具。

A、合金工具钢    B、硬质合金    C、高速钢    D、碳素工具钢

75、孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求很小时，应选用主要起（    ）作用的切削液。

A、润滑    B、冷却    C、冲洗    D、防腐
76、百分表表盘沿圆周有（    ）个刻度。

A．50
B．80
C．100
D．150
77、精密量具有不正常现象时，应（    ）。
A. 自己修理

B. 及时送交计量修理

C. 继续使用                            D. 可以使用

78、在车床上，通常速度高，功耗大的是（     ）运动特征。

A. 工作

B. 切削

C. 进给

D. 主

79、钳工常用的刀具材料有高速钢和（     ）两大类。

A. 硬质合金

B. 碳素工具钢

C. 陶瓷

D. 金刚石

80、国产交流电动机的额定频率为（    ）赫兹。

A．40

B．50
C．100

D．1000

81、开工前，应穿好工作服，（    ）。

A. 光线不好时可以不戴防护眼镜
B. 女工发辫盘在头顶上可不戴帽子

C. 短发可不戴帽子

D. 把袖口扎紧

82、划线时选用未经切削加工过的毛坯面做基准，使用次数只能为（    ）次。

A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

83、矫正主要用于（     ）好的材料。

A. 塑性

B. 弹性

C. 韧性

D. 强度

84、在A3钢板上攻M10的螺纹，其底孔直径为（    ）。
A．9mm
B．10mm
C．8.5mm
D．8mm

85（   B ）由于螺距小、螺旋升角小、自锁性强，可用作调整机构。

A. 粗牙螺纹

B. 细牙螺纹

C. 英制螺纹

D. 管螺纹

86、销联接的主要作用是（    ）、联接或锁定零件，有时还可以作为安全装置中的过载剪断元件。

A. 定位

B. 紧固

C. 保险

D. 抗剪

87、火灾报警电话是（     ）。

A．110

B．114
C．119

D．120

88、一般靠近（     ）的那个偏差就是基本偏差。

A. 基准

B. 零线
C. 轴

D. 孔

89、齿轮传动就是通过两个轮上相应齿间的（     ）关系传递运动和动力的。

A. 摩擦

B. 配合
C. 啮合

D. 作用

90、车削时切削热主要是通过（     ）进行传导。

A. 切屑

B. 工件
C. 刀具

D. 周围介质
91、对照明电路，下面（    ）情况不会引起触电事故。

A. 人赤脚站在大地上，一手接触火线，但未接触零线

B. 人赤脚站在大地上，一手接触零线，但未接触火线

C. 人赤脚站在大地上，两手同时接触火线，但未碰到零线

D. 人赤脚站在大地上，一手接触火线，一手接触零线

92、当有人触电停止了呼吸，而心脏仍跳动，应采取的抢救措施是（     ）。

A. 立即送医院抢救

B. 请医生抢救

C. 就地立即做人工呼吸
D. 做体外心跳按摩

93、下列冷却剂冷却能力最大的是（    ）。

A．20℃自来水

B．20℃的10%盐水溶液

C. 矿物油

D. 盐

94、锯割管子和薄板工件，必须用（    ）锯条。

A. 细齿

B. 粗齿
C. 中粗齿

D. 中细齿

95、一般手铰刀的刀齿在圆周上是（     ）分布的。

A. 均匀

B. 不均匀
C. 不对称

D. 任意

96、铰直径为8mm的孔，铰削余量应为（     ）。

A．0.1mm
B．0.2mm
C．0.4mm
D．0.5mm

97、精铰时的铰削余量一般为（     ）。

A．0.1～0.2mm

B．0.2～0.3mm

C．0.3～0.4mm

D．0.4～0.5mm
98、125mm台虎钳，则表示台虎钳的（     ）为125mm。

A. 钳口宽度

B. 高度

C. 长度

D. 夹持尺寸

99、砂轮机可同时（     ）一起磨削，但不能在同一砂轮片上磨削。

A. 二人

B. 三人
C. 四人

D. 多人

100、改变台钻转数应（     ）。
A. 改换电机

B. 更换塔轮

C. 调整三角带松紧度
D. 改变三角带在两个塔轮的相对位置

101、当螺栓断在（   ）时，可用直径比螺纹小径小0.5～1mm的钻头钻去螺栓，再用丝锥攻出内螺纹。

A. 孔外

B. 孔内
C. 头部

D. 孔底

102、钻床开动后操作者可以（   ）。

A. 戴手套

B. 戴围巾

C. 手拿棉纱

D. 戴眼镜

103、立式钻床使用前必须（    ），机床各部分运转正常后方可操作加工。

A. 空运转试车

B. 手转动主轴

C. 找正工件

D. 上油

104、任何一个未被约束的物体，在空间具有进行（    ）种运动的可能性。

A．6
B．5
C．4
D．3

105、一般工件材料的硬度越高（    ）。
A. 塑性越大

B. 强度越高

C. 韧性越好

D. 越耐磨

106、下列符号中属于形状公差的是（     ）。

A．⊥
B. ∥
C．/
D．◎
107、錾子的种类有（     ）、狭錾和油槽錾三种。

A. 长錾

B. 宽錾

C. 短錾

D. 扁錾

108、锉削的精度最高可达（    ）左右。

A．0.1mm

B．0.01cm

C．0.01mm

D．0.001mm

109、适用于最后锉光的锉削方法是（     ）。
A. 交叉锉

B. 顺向锉

C. 推锉

D. 旋转锉

110、锯齿粗细是以锯条上（     ）长度内的齿数来表示的。

A．20mm

B．25mm
C．30mm

D．25cm

111、麻花钻由柄部、颈部和（    ）组成。

A. 切削部分

B. 校准部分

C. 工作部分

D. 排屑部分

112、钻削时，切削液主要起（    ）作用。

A. 冷却

B. 润滑
C. 清洗

D. 防锈

113、在固定钳身的光滑平面上（    ）进行敲击工作。

A. 能

B. 不能
C. 有时能

D. 有时不能

114、台虎钳用来夹持（    ）。

A. 锉刀

B. 钻头
C. 工件

D. 锯条

115、最大钻孔直径为80mm的钻床是（    ）。

A. 台钻
B. 立钻
C. 摇臂钻
D. 电钻

116、常用的钻孔设备及工具有（    ）。

A. 立钻、摇臂钻、手电钻
B. 立钻、摇臂钻、台钻

C. 立钻、摇臂钻、手电钻、台钻
D. 立钻、台钻、手电钻

117、按规定的技术要求，将若干零件结合成部件或若干零件和部件结合成机器的过程称为（    ）。

A. 装配

B. 组件装配
C. 部件装配

D. 总装配

118、机械转动是采用由轴、齿轮、蜗轮蜗杆、链、皮带等机械零件组成的传动装置来进行能量的（     ）。

A. 转换

B. 输送

C. 传递

D. 交换

119、划线平板，材料应选择（     ）。

A. 低碳钢

B. 合金钢

C. 中碳钢

D. 铸铁

120、划线时，都应从（    ）开始。

A. 中心线

B. 基准面

C. 划线基准

D. 设计基准

121、直径在8mm以下的钢铆钉，铆接时一般情况用（    ）。
A. 热铆

B. 冷铆
C. 混合铆

D. 液压铆

122、钻孔时，（    ）由钻头直径确定。

A. 切削速度

B. 切削深度

C. 进给量

D. 转速

123、细牙普通螺纹外径16mm、螺距1mm，用代号表示为（    ）。

A．M16

B．M161
C．M16×1

D．M16/1

124、检查工件尺寸可用（    ）进行检查。

A. 标准平板

B. 游标卡尺

C. 直角尺

D. 百分表

125、常用的手动起重设备有千斤顶、（     ）、手扳葫芦等。

A. 单梁起重机

B. 单臂式吊架

C. 手动葫芦

D. 桥式起重机

126、直接对劳动对象进行加工，把劳动对象变成产品的过程叫（    ）过程。

A. 技术准备

B. 辅助生产

C. 基本生产

D. 生产服务
127、过盈连接装配后，轴直径被压缩，孔直径被胀大，连接件因变形而使配合面间产生压力工作，此压力产生摩擦力传递（     ）。

A. 动力

B. 扭矩和轴向力

C. 离心力

D. 向心力

128、研磨是通过研具用研磨粉从工件表面上磨掉一层（    ）的金属，使工件达到精确尺寸，准确的几何形状和很小的表面粗糙度值。

A. 薄

B. 厚
C. 极薄

D. 较厚

129、尖錾的切削刃比较（     ）。
A. 宽

B. 长
C. 短

D. 大

130、划线时，都应从（    ）开始。

A. 中心线

B. 基准面

C. 划线基准

D. 设计基准

131、钳工常用的刀具有高速钢和（   ）两大类。

   A．硬质合金    B．碳素工具钢    C．陶瓷      D．周围介质

132、任何一个末被约束的物体，在空间具有进行（     ）种运动的可能性。

   A．六     B．五          C．四      D．三

133、台虎钳夹紧工件时，只允许（    ）手柄。

   A．用手锤击     B．用手扳     C．两人同时扳 

134、开始工作前，必须按规定穿戴好防护用品是安全生产的（       ）。

   A．重要规定    B．一般知识     C．规章    D制度

135、钻头上缠绕铁屑时，应及时停车，用（     ）清除。

A、手    B、工件    C、钩子    D、嘴吹

136、长V形块可限制（     ）个自由度。

 A．四    B．三    C．五   D．六

137、一个大平面可限制（    ）个自由度。

   A．三     B．四       C．五       D．二

138、在视图中积聚成一条直线（或一个点 ）的平面（或直线）与该视图（     ）。

 A．  平行  B． 垂直  C． 倾斜   D． 平行或垂直

139、台虎钳的规格是以钳口的（     ）表示 的。

   A．长度    B．宽度       C．高度       D．夹持尺寸

140、用刮刀在工件表面上刮去一层很薄的金属，可以提高工件的加工（    ）。

   A．尺寸     B．强度       C．耐磨性     D．精度

141、三视图的投影规律，长对正指的是（     ）两个视图。

 A．  主、左    B． 主、右   C． 主、俯    D． 俯、左

142、标准麻花钻主要用于（      ）。

   A．扩孔    B．钻孔     C．铰孔    D．锪孔

143、扩孔的加工质量比钻孔高，常作为孔的（    ）加工。

   A．精    B．半精    C．粗     D．一般

144、材料弯曲后其长度不变的一层称为（     ）。

   A．中心层    B．中间层    C．中性层     D．内层

145、为了提高刀具寿命，使切削温度降低，刀具材料应具有良好的（    ）性。

 A．  耐热    B．耐磨     C．导热      D．吸热

146、钳工常用刀具材料有碳素工具钢、（    ）、合金工具钢和硬质合金。

 A．高碳钢    B．高速钢   C．中碳钢   D．低碳钢   

147、锉刀材料是用（    ）。

   A．T12     B．45钢     C．铸铁

148、钳工锉的规格是指（      ）。

   A．锉刀全长    B．锉身的长度    C．宽度     D．厚度 

149、检查平面度的方法是用（    ）。

   A．透光法      B．测量法        C．平行法

150、钻孔时的主运动是指（     ）。

   A．钻头的直线运动     B．钻头的旋转运动

151、锯削速度以每分钟（     ）为宜。 

   A．20~40次     B．30~50次    C．50~60次   D．10~30次

152、平面划线时，要选择（     ）个互相垂直的划线基准。

   A．五个    B．四个     C．三个      D．二个

153、用来测量角度的一种量具是（    ）。

   A．游标卡尺    B．角尺    C．万能角度尺    D．千分尺

154、在锉削时，工件平面中凸的原因是（     ）。

   A．锉削时锉刀摇摆   B．划线不准确   C．力气不够大

155、长方体工件定位导向基准面上应布置（    ）个支撑点。

 A．  三  B．  四   C． 一    D．  二

156、平面定位的三点，只许有一个（   ）。

 A．支承钉    B．  支撑板    C．可调支承    D．辅助支承

157、零件尺寸允许偏差量愈小，精度（     ）。

 A．愈低      B．愈高        C． 不变       D．很低

158、为防止锯条卡住和崩裂，起锯角不准大于（    ）。

A．10    B．15     C．20     D．30

159、用板牙套螺纹时，当板牙的切削部分全部进入工件，两手用力要(    )的旋转，不能有侧向的压力。
A．较大     B．很大        C．均匀、平稳       D．较小

160、游标卡尺上端有两个爪是用来测量(     )。

A．内孔     B．沟槽     C．齿轮公法线长度      D．外径

161、刮削是一种精密加工，每刮一刀去除的余量(      )，一般不会产生废品。

A．较大    B．一般      C．较小        D．很小

162、游标卡尺读数时，操作者视线应（     ）于刻线表面。

A．垂直     B．平行     C．较小        D．很小

163、已加工表面划线常用（      ）作涂料。

A．石灰水     B．蓝油     C．硫酸铜溶液

164、千分尺的精度分为0级、1级、2级，其中2级精度（    ）。

A．最高     B．最低       C．一般

165、双齿纹锉刀适用于锉削（     ）材料。

A．软       B．硬         C．中等硬度

166、职业道德是(      )。
  A、社会主义道德体系的重要组成部分       B、保障从业者利益的前提
  C、劳动合同订立的基础                          D、劳动者的日常行为规则
167、不爱护设备的做法是(     )。
  A、定期拆装设备    B、正确使用设备    C、保持设备清洁     D、及时保养设备
168、国标中规定的几种图纸幅面中，幅面最大的是(     )。
  A、A0               B、A1               C、A2               D、A3
169、抗拉强度最高的是(     )。
  A、HT200            B、HT250            C、HT300            D、HT350
170、万能角度尺是用来测量工件(      )的量具。
  A、内外角度         B、内角度           C、外角度           D、弧度
171、薄板料的锯削应该尽可能(     )。
  A、分几个方向锯下                       B、快速的锯下
  C、缓慢的锯下                            D、从宽面上锯下
172、不符合安全用电措施的是(      )。
  A、火线必须进开关                       B、合理选择照明电压
  C、合理选择导线和熔丝                   D、移动电器不须接地保护
173、Ra数值越大，零件表面就越(     )。
  A、粗糙       B、光滑平整     C、平滑            D、圆滑
174、长方体工件的侧面靠在两个支撑点上，限制 (     ) 个自由度。
  A、三               B、两               C、一               D、四
175、万能角度尺可以测量（     ）范围的任何角度。

  A、0°～360°   B、0°～320°          C、0°～120°      D、0°～240° 

176、一般划线精度能达到（     ）mm。

A、0.025～0.05     B、0.1～0.3       C、0.25～0.5      D、0.25～0.8  

177、读零件图的第一步应看（     ），了解其零件概貌。

A、视图    B、尺寸    C、技术要求    D、标题栏

178、精度为0.02 mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为30.42时，游标上的第（    ）格与主尺刻线对齐。

A、30    B、21    C、42    D、49

179、下列材料牌号中，属于灰口铸铁的是（     ）。

A、HT250    B、KTH350-10    C、QT800-2      D、RUT420

180、标准麻花钻主要用于（     ）。

A、扩孔    B、钻孔    C、铰孔    D、锪孔

181、用标准铰刀铰削D<40 mm、IT8级精度、表面粗糙度Ra1.6的孔，其工艺过程是（     ）。

A、钻孔-扩孔-铰孔    B、钻孔-扩孔-粗铰-精铰

C、钻孔-粗铰-精铰    D、钻孔-扩孔-精铰

182、起锯角约为（     ）左右。

A、10°    B、15°    C、20°    D、25°

183、制造麻花钻头应选用（     ）材料。

A、T10    B、W18Cr4V    C、5CrMnMo    D、4Cr9Si2

184、扩孔的加工质量比钻孔高，常作为孔的（    ）加工。

A、精    B、半精    C、粗    D、一般

185、冷作硬化现象是在（     ）时产生的。

A、热矫正    B、冷矫正    C、火焰矫正     D、高频矫正

186、碳素工具钢T8表示含碳量是（     ）。

A、0.08％  B、0.8％    C、8％    D、80％

187、千分尺的活动套筒转动一格，测微螺杆移动（     ）。

A、1 mm    B、0.1 mm    C、0.01 mm    D、0.001 mm

188、游标高度尺一般用来（     ）。

A、测直径    B、测齿高    C、测高和划线    D、测高和测深度

189、圆锉刀的尺寸规格是以锉身的（     ）大小规定的。

A、长度    B、直径    C、半径    D、宽度

190、台虎钳夹紧工件时，只允许（     ）手柄。

A、用手锤敲击    B、用手扳    C、套上长管子扳    D、两人同时扳

191、研具材料比被研磨的工件的材料要（     ）。

A、软       B、硬       C、软硬均可    D、超硬

192、采用伸张、弯曲、延展、扭转等方法进行的矫正叫（    ）。

A、机械矫正       B、手工矫正      C、火焰矫正     D、高频矫正

193、基孔制中以(     )为基准孔的代号。
A、H           B、g             C、h           D、sh
194、.钻孔可以达到的尺寸精度一般为(     )。
A、IT10--IT11            B、IT10--IT9          C、IT9--IT7
195、在形位公差标准中规定，园柱度的符号是(     )。
A、○                    B 、/O/              C、◎
196、通过测量所得的尺寸为(     )。
A、基本尺寸     B、实际尺寸     C、极限尺寸     D、标准尺寸
197、基轴制中以(     )为基准轴的代号。
A、H           B、g           C、h            D、sh
198、锉刀的主要工作面指的是(    )。
A、全部表面    B、两个侧面       C、制有锉纹的上下两面
199、国标规定,对于一定的基本尺寸,其标准公差共有(    )个公差等级。
A 、16      B、18       C、20      D、24
200、钻床与砂轮机一般安装在厂房的（     ）位置。

 A 、显眼地方      B、场地的边缘      C、场地中心      
201、麻花钻的切削部分可有（     ）。 
A、六面五刃         B、五面六刃         C、四面三刃       D、六面六刃
202、卡尺主要由（     ）组成。

A、主尺、副尺和辅助游标            B、主尺、副尺 

C、副尺和辅助游标                  D、主尺和辅助游标

203、划线时V 型块是用来安放（     ）工件的。

A、矩形      B、正方形      C、圆形        D、梯形

204、锉削时，锉屑应（    ）。

A、用刷子刷去      B、用手擦       C、用嘴吹       D、随便都可以

205、当发现台钻漏电、发热时，应（    ），等候电工维修。

A、立刻停止工作     B、继续工作保证生产     C、间断工作

206、钻头顶角越小，钻头在工作时所受的轴向阻力就（    ）。

 A． 越小           B．越大        C．不受影响    

207、几个支承点重复限制一个自由度叫（    ）。

 A．  完全定位 B．  不完全定位    C．  过定位    D．  欠定位

208、夹紧力的作用点应使工件夹紧，（    ）尽可能小。

 A．  移动  B． 转动      C．  变形    D．  力

209、加工工件斜面上的孔或深坑内钻孔时，一般选用（    ）钻套。

 A． 固定  B．  可换  C． 快换   D．  特殊

210、零件尺寸允许偏差量愈小，精度（    ）。

 A．愈低  B．  愈高  C． 不变   D．  很低

211、在液压传动系统中，油泵为　（   ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、动力元件　　B、执行元件　　C、控制元件　　D、辅助元件

212、在液压传动系统中，将机械能转换为液压能的元件为　（   ）　　　　　　　　　　　

A、油泵　　　　B、油管　　　　C、压力控制阀　D、油缸
[image: image1.png]


213、右图1表示（     ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、圆柱齿轮传动　　B、圆柱蜗杆传动

C、圆锥齿轮传动　　D、圆锥蜗杆传动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

214、液压传动的工作介质是　（　  ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
A、油管　　　　B、油箱　　　　C、液压油　　　D、气体

215、在液压传动系统中，通过改变阀口流通面积大小来调节油液流量的阀为（　   ）　　

A、单向阀    　B、压力控制阀　C、流量控制阀　D、溢流阀

216、机械的制造单元是　　（    ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、零件　　　　B、构件　　　　C、机构　　　　D、组件
217、在液压传动系统中，控制油液流动方向的阀称为　　　　　（  　  ）　　　　　　　　　　

A、压力控制阀　B、流量控制阀　C、方向控制阀　D、组合阀 
218、下列关于液压传动的叙述哪一个是错误的　（   ）　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、液压传动在实际生产中应用广泛

B、液压传动质量小，扭矩大，结构紧凑   
C、液压传动润滑良好，传动平稳 

D 液压传动在实际生产中应用范围小

219、液压系统中，起过滤油液中的杂质，保证油路畅通作用的辅助元件为　　（    ）　　

A、过滤器　　　B、油箱      C、油管　  　　D、蓄能器

220、在一齿轮系中，若各齿轮和传动件的几何轴线都是固定的，则此轮系为　　（     ）　　

A、定轴轮系　　B、动轴轮系　　C、周转轮系　　D、行星轮系

221、下列关于油马达和油泵，哪一叙述是不正确的　　（     ）　　　　　　　　　　　　　　

A、油泵就是油马达　

B、油泵是动力元件，油马达是执行元件　　　

C、油泵是将机械能转换为压力能

D、油马达是将压力能转换为机械能

222、一轮系有3对齿轮参加传动，经传动后，则输入轴与输出轴的旋转方向　（    ）　　　

A、相同　　　　B、相反　　　　C、不变　　　　D、不定

223、在一般机械传动中，若需要带传动时，应优先选用　（　   ）　　　　　　　　　　　　　

A、圆形带传动　　　　　　　　　B、同步带传动

C、V型带传动　　　　　　　　　D、平型带传动

224、在下列常见油泵中，哪一种油泵具有较高的油压　（　   ）　　　　　　　　　　　　　

A、齿轮泵　　B、单作用叶片泵　　C、双作用叶片泵　　D、柱塞泵

225、在下列机械传动中，哪一种传动具有精确的传动比　（　  ）　　　　　　　　　　　　

A、皮带传动　　B、链条传动　　C、齿轮传动　　D、液压传动

226、在下列传动中，哪一种传动属于摩擦传动　　（    ）　　　　　　　　　　　　　　

A、皮带传动　　B、链条传动　　C、齿轮传动　　D、蜗杆传动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

227、下列哪一种齿轮传动能改变两轴间的传动方向　（    ）

　A、直齿圆柱齿轮　　　B、斜齿圆柱齿轮　

C、内啮合齿轮　　　　D、圆锥齿轮

228、某对齿轮传动的传动比为5，则表示　　（    ）　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、主动轴的转速是从动轴转速的5倍

B、从动轴的转速是主动轴转速的5倍

C、主动轴与从动轴的转速差为5

D、主动轴与从动轴的转速和为5

229、在一皮带传动中，若主动带轮的直径为10cm,从动带轮的直径为30cm
则其传动比为　（     ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A、0.33　　　　B、3　　　　　C、4　　　　　D、5

230、在图3所示的齿轮－凸轮轮系中，轴4称为　（     ）　　　　　　　　　　　　　　　

A、零件　　　　B、机械　　　　C、构件　　　　D、部件

[image: image2.png]



图3　　1－齿轮　2－键　3－凸轮　4－轴　5－螺栓　6－轴端挡板

231、砂轮的旋转方向要正确，使磨屑向（    ）飞离砂轮。

A. 上方

B. 后方

C. 前方

D. 下方
232、粗牙普通螺纹外径16mm、螺距2mm，用代号表示为（    ）。

A．M16

B．M162
C．M16×2

D．M16/2
233、自行车的后轮轴为　（    ）
A、　心轴　　　　B、转轴　　　　C、传动轴　　　D、曲轴

234、自行车的前轴为　（    ）　　　　

A、　心轴　　　　B、转轴　　　　C、传动轴　　　D、曲轴

235、若两轴间的动力传递中，按工作需要需经常中断动力传递，则这两轴间应采用（   ）。
A、联轴器　　　B、变速器　　　C、离合器　　　D、制动器

236 ．主要用于被连接件不太厚,便于穿孔,且需经常拆御场合的螺纹连接类型是（　　 ）
　　 A．螺钉连接    B．螺栓连接    C．双头螺栓连接   D．紧定螺钉连接
237 ．在（   ）,应选用粘度低的润滑油. 
　　 A．速度高、载荷低时     B．速度低、载荷高时    C．变载变速经常正反转时 
　　 D．压力循环润滑时
238 ．汽车底盘传动轴应选用（　 ）
　　 A．齿轮式联轴器   B．万向联轴器    C．弹性柱销联轴器    D．滑块联轴器　
239、 国家标准规定滚动轴承内孔与轴的配合采用（    ）

      A、基轴制    B、基孔制    　C、都可以

240、（    ）主要用于制作机械零件。
A、碳素结构钢    B、优质碳素结构钢  　C、工具钢     D、不锈钢

二、判断题
1、划线质量与平台的平整性有关。                                         （    ）

2、游标卡尺主尺一格与副尺一格的差值即是该尺的最小读数值。               （    ）
3、粗加工时，切削液主要起冷却作用。                                     （    ）
4、台虎钳的规格是用钳口宽度表示的。                                     （    ）
5、组合体中各基本几何体表面之间有相贴、相切和相交三种情况。             （    ）

6、经过划线确定加工时的最后尺寸，在加工过程中应通过加工来保证尺寸的准确程 度。 

                                                                        （    ） 
7、假想用剖切平面将机件的某处切断，仅画出断面的图形，称为断面图。       （    ）

8、划规可用来画圆和圆弧、等分线段、等分角度以及量取尺寸等。             （    ）
9、划线要求画出的线条除清晰均匀外，最重要的是保证尺寸准确。             （    ）

10、使用新锉刀时，应先用一面，紧接再用另一面。                           （    ）

11、螺纹联接是一种可拆的固定联接。                                      （    ）

12、铰刀是对粗加工的孔进行精加工的刀具。                                （    ）

13、台虎钳安装在钳台上时，固定钳身的钳口应处于钳台的边缘之外。          （    ）

14、内径千分尺的刻线方向与处径千分尺的刻线方向相反。                    （    ）
15、由于标准麻花钻的横刃较长，会产生很大的轴向抗力。                    （    ）
16、检查两带轮相互位置的正确性，中心距较大时，用拉线法测量。            （    ）

17、设备安装完毕后，并非每台机械设备都应进行试车。                      （    ）

18、国标规定螺纹的牙顶画粗实线，牙底画细实线，螺纹终止线画粗实线，牙底线画倒角。

                                                                        （    ） 

19、标注形位公差代号时，形位公差项目符号应写入形位公差框格第一格。      （    ）

20、游标高度尺与游标卡尺的读数原理相同。                                （    ）
21、粗加工时，应首先选择较大的切削深度。                                （    ）

22、选择锉刀尺寸规格的大小，仅仅取决于加工余量的大小。                  （    ）

23、Z4012表示台钻，最大钻孔直径12mm。                                 （    ）

24、企业的生产能力，通常是用最终产品的实物量来反映的。                   （    ）

25、不准在机床运转时离开工作岗位，因故离开时必须停车并切断电源。        （    ）

26、工件一般应夹在台虎钳的左面，以便操作。                              （    ）

27、扩孔是用扩孔钻对工件已有的孔进行扩大加工。                          （    ）

28、百分表盘面刻有100刻度，两刻线之间代表0.01mm。                     （    ）

29、标准麻花钻的主要优点是切削刃长，而且全部参加切削。                  （    ）

30、钻大孔时，应选择较高的转速。                                          （    ） 

31遵守法纪，廉洁奉公是每个从业者应具备的道德品质。                        (    )
32.常用刀具材料的种类有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金钢。         (    )
33.游标卡尺可以用来测量沟槽及深度。                                         (    )
34.划线质量与平台的平整性有关。                                            (     )
35.錾子和手锤头部有明显的毛刺时，应及时磨去。                               (    )
36.锯削时，手锯推出为切削过程，应施加压力，返回行程不切削，不加压力作自然拉回。                                             (    )
37.画零件图时 ，如果按照正投影画出它们的全部"轮齿”和“牙型”的真实图形 ，不仅非常复杂 ，也没有必要。                                                        (    )
38.刮削能完成机加工无法达到精度要求的工作表面。                           (    )
39.台钻是用来钻直径为25毫米以下的孔的放在台子上的小型钻床。              (     )
40.刀具材料的切削部分一般是韧性越高，耐磨性越好。                         (     )
41.根据图样要求，在工件上划出加工界线的操作，称为划线。                   (    )
42.塞尺是用来检验两零件结合面之间公差大小的。                              (     )
43.当螺栓断在孔内时，可用直径比螺纹小径小0.5～1 mm的钻头钻去螺栓，再用丝锥攻出内螺纹。                                                                  (    )
44.矫正已加工过的表面或有色金属零件，应用铜锤、木锤、橡胶锤等软锤。         (     )
45.某一孔或轴的直径正好加工到基本尺寸，则孔或轴必然是合格件。             (     )
46.用铰刀从工件孔壁上切除微量金属层的加工方法称为铰孔。                   (    )
47.测量高精度轴向尺寸时，注意将工件两端面擦净。                           (    )
48.基孔制配合要求孔的精度高，基轴制配合要求轴的精度高。                   (     ) 
49.对于精度要求不高的两孔中心距，测量方法不同。                           (    )
50.套丝前，圆杆直径太小会使螺纹太浅。                                     (     )
51．一般联接多用细牙螺纹。                                               （    ）

52．圆柱普通螺纹的公称直径就是螺纹的最大直径。                           （    ）

53．三角形螺纹主要用于传动。                                             （    ）

54．梯形螺纹主要用于联接。                                               （     ）

55．金属切削机床上丝杠的螺纹通常都是采用三角螺纹。                       （     ）

56．圆柱销和圆锥销都是靠过盈配合固定在销孔中。                          （     ）

57．带传动和链传动都是属于摩擦传动。                                    （      ）

58、摩擦带传动的包角是指传动带与带轮接触弧所对应的中心角。              （     ）

59．V带轮的计算直径是指带轮的外径。                                     （     ）

60．打滑是摩擦带传动的主要失效形式之一。                                 （     ）

答案：

1A   2C  3A  4C  5C  6A   7 A  8A   9A  10C  11D   12C   13C  14A  15A   

16D    17C   18D   19A   20C   21D  22B  23D  24A   25A  26C  27D   28B 29B  30C  31C  32B  33B   34D   35D  36C   37D  38B  39B  40C  41B  42C  43D  44A    45B  46B  47C 48B  49A  50C   51C  52B  53B  54C  55B  56C  57A   58C  59B  60B  61B  62B  63B   64B    65A    66D   67D   68B   69D    70B    71B  72C   73A  74B   75A  76C  77B  78D  79B   80B   81B   82A   83A   84C  85B  86A  87C  88B  89C  90A  91B  92C  93B   94A  95B  96B  97A  98A  99A  100D  101B  102D   103A  104A  105D  106C  107D    108C  109C   110B   111C  112A    113B  114C  115C   116C   117D   118C   119D   120C  121B  122B  123C  124D  125C  126C  127B  128C  129C  130C  131B   132A   133B   134B   135C  136   137A  138B  139B   140C  141C  142B  143B  144C  145C  146B  147A   148B   149A   150B  151A  152D  153C  154A   155D  156C  157B  158B  159C  160A   161D  162B  163B  164C  165C  166A  167A  168A  169D  170A  171 D  172D  173A  174B  175B  176C  177D  178B  179A   180B  181B  182B  183B   184B  185B  186B  187C  188C  189B  190B  191A 192A  193A  194A  195B  196B  197C  198C  199C  200 B 201A  202 A  203C  204A   205A  206A  207C  208C  209D  210B   211A  212A  213B   214C  215C   216 A   217C  218D  219A   220A   221A   222A  223C   224C  225C  226A  227D   228A  229B  230A  231D    232A  233B   234A  235C   236B   237A  238 B   239B   240B
1×  2×   3√   4√ 5 √   6× 7 √  8√ 9 √ 10×  11√     12√    13√  14 √ 15√ 16√   17× 18×　19 √  20√　21√  22×   23√  24√  25√ 26√  27√  28√ 29×  30× 31√　 32√  33√  34√  35√  36√  37√ 38√  39×  40× 41√42×    43√   44.× 45×     46√    47√     48×  49√    50√     51×   52. √    53×
54×     55×      56√    57×      58√  59×     60√ 
PAGE  
1

