机械制图考试试题

姓名       班级        计分

一、选择题(每空2分，共20分)

1、物体上互相平行的线段，轴测投影（    ）。

A、平行       B、垂直    C、使用者    D、无法确定

2、下列投影法中不属于平行投影法的是（    ）

A、中心投影法    B、正投影法    C、斜投影法

3、在手工绘制机械图样时，会经常使用分规和圆规，它们的用途是（   ）

A、分规用来画圆，圆规用来划分线段

B、分规用来截取尺寸，圆规用来划分线段

C、分规用来截取尺寸和等分线段，圆规用来画圆和画弧。

4、当一条线垂直于一个投影面时，必（    ）于另外两个投影面。

A、平行                 B、垂直

C、倾斜                 D、不确定

5、正等轴测图的轴间角为（    ）

A、60      B、120     C、90          D、128

6、根据组合体的组合方式，画组合体轴测图时，常用（    ）作图。

A、切割法    B、叠加法   C、综合法     D、切割法、叠加法和综合法

7、两形体以（     ）方式相接触，称为相接。

A、曲面      B、平面    C、相交     D、相切

8、三投影面中，正投影面用(       )字母表示。

A．M      B．N       C．V       D. W

9、工件的每一个尺寸一般只标注（   ），并应标注在反映该形状最清晰的图形上。

A、一次      B、二次       C、三次      D、四次

10、国家标注规定，标注角度尺寸时，角度数字应（    ）

A、水平    B、垂直    C、倾斜  D、任意方向

二、填空题(每空1分，共20分 )

1、工程常用的投影法分为两类            、            。

2、三视图的投影规律                     。

3、比例有             比例、           比例和           比例三种。

4、俯视图所在的投影面称为          简称          ，用字母          表示。

5、尺寸线的终端有           和            两种形式。

6、剖视图的种类可分为              视图            视图和局部剖视图。

7、组合体相邻的表面可能形成          、          、           三种关系。

8、组合体尺寸标注的基本要求为：                            。

9、组合体的组合形式有                和            两类。

10、与三个投影面都倾斜的直线称为               。

判断题（20分）

- 国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定（    ）

- 中心投影法是投射线互相平行的（    ）

3、水平面的水平投影积聚为直线。（    ）

4、正投影的基本特征性是实形性、积聚性和类似性（    ）

5、视图包括基本视图、局部视图、斜视图和向视图共四种(   )

6、图纸A4标题栏位于右下角（   ）

7、三视图中的俯视图反映物体的上下、左右方位（   ）

8、机械制图图样上所用的单位是CM（   ）

9、由两个或两个以上的基本形体组成的物体称为组合体（   ）

10、直线垂直于投影面，其该投影面投影为一个点（   ）

制图题（40分）

1、标注组合体尺寸，数值从视图中量取（取整数）

2、按照尺寸要求，进行制图。

作点A(10,20,15),点（20,0,10）的三面投影