128班数控考试试题

姓名       班级        计分

一、选择题(每空2分，共30分)

1、数控机床的核心是（  ）

A、伺服系统     B、数控系统   C、反馈系统    D、传动系统

2、世界上第一台数控机床诞生在（  ）

A、美国     B、德国  C、日本    D、英国

3、数控车床中的G41、G42是对（  ）进行补偿。

A、刀具的几何长度     B、刀具的刀尖圆弧半径

C、刀具的半径         D、刀具的角度

4、程序加工完成后程序复位，光标能自动回到起始位置的指令是（  ）

A、M00     B、M01     C、M30    D、M02

5、在XY坐标平面内进行加工的指令是（  ）

A、G17     B、G18    C、G19    D、G20

6、子程序结束的代码是（  ）

A、M20   B、M99   C、M08    D、M30

7、可用作直线插补的准备功能代码的是（  ）

A、G01      B、G03      C、G02      D、G04

8、M08的指令指示的是（  ）

A、关闭冷却液  B、冷却液结束  C、冷却液卡进  D、打开冷却液

9、在进行圆弧补编时,圆弧的起始位置是否必须在圆弧补编前输入？（  ）

A、不用     B、必须    C、多可以   D、视情况而定

10、辅助功能M00的作用是（  ）

A、有条件停止     B、无条件停止  C、程序暂停  D、单程序段

11、程序段S200;的含义是什么?（   ）

A、主轴转速200转/分                 B、主轴按系统参数定向

C、主轴在200度的方向上定向            D、无法判断

12、用于深孔加工的固定循环的指令是（  ）

A、G81   B、G82    C、G83     D、G84

13、数控机床的主轴是（   ）坐标轴

A、X轴   B、Y轴   C、Z轴   D、U轴

14、右手直角坐标系中拇指表示（  ）轴

A、X轴   B、Y轴   C、Z轴   D、W轴

15、M09表示（   ）

A、冷却液打开    B、冷却液关  C、冷却液松开 D、冷却液夹紧

二、填空题(每空1分，共15分)

1、数控机床的组成有：             、            、          、

、        。

2、数控加工过程由            、               、         、            。

3、数控机床坐标系按坐标值的读法不同分为          和             。

4、目前普遍应用的插补算法分为            和        两大类。

5、数控机床的坐标系采用的是              坐标系。

6、在子程序中出现M99程序段,则表示           。

三、问答题（20分）

1、数控系统平面选择和圆弧选择指令是什么？（5分）

2、数控系统的主要功能？（5分）

3、试用MDI方式编写一程序段，让加工中心主轴以300转/分的速度正转起来

- 试用MDI方式写一程序段，让加工中心从刀库将第3把刀具调用到主轴上。

- 四、编程题 （35分）

如图所示的“S”字母是由直线和圆弧组成，深为2mm，宽为4mm，用Φ4的刀具，试编程。