华光中等技术学校试卷纸
 2025 学年上学期期末考试       专业班级                姓名               学号       共 2 页第 1 页

	 课程名称  建筑施工     考（查）（A）卷

 适用专业班级   建筑施工129班    形式：闭卷
题号

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

总分

得分

1． 单项选择题 （每小题3分，共30分）

A. 场地平整中一角点的设计标高为45.21m，自然标高为45.88m，则该点的施工高度为(    )。

B. +0.67m         B. -0.67m
C.+45.54m         D.-45.54m
2. 某土样重21.kg，烘干重20.0kg，则该土的天然含水量为(    )。

A. 5%           B. 10.5%
C. 25%          D. 15
3. 槽宽2.5m，钎孔应采用(    )。

A. 中心一排            B.两排错开
C. 梅花形              D. 双筒慢速
4. 对于密集群桩，不合理的打桩顺序是(    )。

A. 自中间向四周对称施打            B. 分段后在各段内施打
C. 自中间向两个方向对称施打        D. 从周边向中间施打
5. 非“三一”砌筑法的内容是(    )。

A.一块砖                  B. 一铲砂浆
C. 一揉压                 D.一砌刀
6. 宽度小于(    )的窗间墙不允许留设脚手眼。

A. 1m                           B. 1.2m
C. 1.8m                         D. 2m
7. 混凝土小型空心砌块水平灰缝的砂浆饱满度应达到(    )以上。

A. 60%　　　　　　  C.70%　　
B. 80 %　　         D.90%　
8. 扣件式钢管脚手架的正确拆除顺序为(    )。

A. 上下同时作业              B.先将连墙件整层拆除
C. 由下而上，逐层向上        D.由上而下，逐层向下

	9. 大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证下层混凝土在(    )时间内将上层混凝土浇筑完毕。

A. 终凝前                 

B. 终凝后
C. 初凝前
D. 初凝后
10. 下列适合于软弱地基基础形式的是(    )。

A. 条形基础                B. 独立基础   

C. 筏板基础                 D. 桩基础  

二、多项选择（每小题4分，共20分）

1. 土方工程的特点包括（    ）。

A. 工程量大  
B. 参与工程的人力多
C. 施工工期长

D. 劳动强度大
E. 劳动生产率高

2. 扣件式钢管脚手架的组成有（       ）

A. 杆件
B. 扣件
C. 剪刀撑
D. 底座
E. 脚手板
3. 填土压实的施工方法主要有（     ）。

A. 碾压
B. 翻晒
C. 夯实
D. 洒水
E. 振动
4. 砂浆强度等级分为（）。

A. M2.5
B. M5

C. M7.5
D. M15

E. M20

5. 常见的屋面基本构造层次分为（     ）

A. 结构层
B. 找坡层
C. 找平层
D. 保温层
E. 防水层



	三、简答题（每小题10分，共计20分）

1、请简述脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足的要求？
2. 请简述分部分项工程的划分？

	四、计算题（每小题15分，共30分） 

1.某建筑场地土方工程中，用基坑开挖出的土，对附近两个体积为776m3和1000m3弃土坑进行了回填，还剩余松散土1648.8m3，试计算基坑的体积。（KS=1.26， K′S=1.05）
2. 某建筑工程混凝土梁的试验室配合比为每立方混凝土水泥用量为280Kg，水用量为185Kg，砂用量为675Kg，石子用量为1250Kg，现场测得砂子的含水量为3%，石子的含水量为2%，试求该混凝土梁的施工配合比？












