湘乡市华光中等技术学校试卷纸
 2025 学年上学期期末考试       专业班级                姓名               学号       共 2 页第 1 页

	 课程名称  工程测量     考（查）（A）卷

 适用专业班级   工程测量131班    形式：闭卷
题号

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

总分

得分

1． 单项选择题 （每小题3分，共30分）

1. 进行高斯投影后，离中央子午线越远的地方，长度(    )。

A. 保持不变      B. 变形越小
C. 变形越大       D.变形无规律
2. 地面上某点到国家高程基准面的铅垂距离是该点的（  ）。
A. 假定高程      B. 相对高程
C．大地高程      D. 绝对高程
3. 在水准测量过程中，下列不属于外界条件影响引起误差的是(    )。

A. 尺垫下沉误差          B. 视差
C. 温度变化引起的误差    D. 地球曲率及大气折光引起的误差
4. 下列关于测量记录计算的基本要求，叙述不正确的是(    )。

A. 计算有序            B.预估结果
C. 步步校核            D. 4舍5入、奇进偶舍
5. DS3级水准仪水准器的分划间隔为(    )。

A. 1mm                B. 2mm
C. 3mm                D.5mm
6. 用测回法观测水平角，若右方目标的方向值b小于左方目标的方向值a时，则水平角为(    )。

A. a-b                           B. b-180°-a
C. b+360°-a                     D. b-a
7. 钢尺分段丈量常见的直线定线方法有(    )。

A. 粗略定线、精确定线　　　　　　  C.经伟仪定线、钢尺定线
B. 目估定线、钢尺定线　　          D.目估定线、经伟仪定线　
8. 为了防止错误发生和提高丈量精度，一般需进行往返测量，其成果精度用(    )表示。

A. 相对误差         B.中误差
C. 限差             D.往返丈量差

	9. 用钢尺丈量两点间的水平距离公式是(    )。

A. D=nl+q
B. D=kl+n
C. D=nl+k
D. D=l+q
10. 已知A点高程为188.0，由A点向B点进行水准测量，后视读数为1.15,前视读数为0.85,则B点高程为(    )。

A.186.0             B. 187.7  

C. 188.3             D. 190.0   

二、多项选择（每小题4分，共20分）

1. 测量工作的主要任务包括（    ）。

A. 精确测量
B. 角度测量
C. 地形测量
D. 距离测量
E. 高程测量
2. 光学经伟仪按其精度分为（       ）

A. DJ1
B. DJ2
C. DJ3
D. DJ6
E. DJ07
3. 距离用的皮尺全长有（     ）四种。

A. 10m
B. 20m
C. 30m
D. 40m
E. 50m
4. 全站仪的组成部分包括（     ）。

A. 光电测距仪
B. 电子经伟仪
C. 电源部分
D. 数据处理部分
E. 输入/输出部分
5. 下列选项中属于全站仪测量的基本量的是（     ）

A. 水平角
B. 竖直角
C. 水平距离
D. 坐标方位角
E. 竖直距离



	三、简答题（每小题10分，共计20分）

1、请简水平角和垂直角的测量原理？
2. 请简述全站仪应满足的几何条件？

	四、问答与计算题（每小题15分，共30分） 

1.请阐述水平角测量误差分析及误差消除和减弱的方法？

2. 用钢尺丈量某段距离，往测为112.314m，返测为112.329m，试计算该段距离的


长度，并评价其测量质量？












